| 1.5 | - Coût d’intervention (Coût de maintenance) : Doigts de préhension - Main d’œuvre : ( 1 + (2*1)) * 21 = 63 € - Pièces changées : (( 54 + (4*4) + 47 +(4*28)) = 229 € - Jeu de 4 doigts : 145 € Coût total de l’intervention = 437 € Nota : les 500 €/h ne sont pas imputables à la maintenance |
| --- | --- |
| 1.5 | - Coût d’indisponibilité (doigts de préhension) de juin à octobre: - Temps requis : 878 h - Somme des Temps de Bon Fonctionnement (TBFi) = 860 h - Somme des Temps d’Arrêt (TA) = 878 - 860 = 18 h Coûts d’indisponibilité = 18 * 500 = 9000 € |
| 1 | - Nombre de pannes (doigts de préhension ) de juin à octobre = - TA / temps d’arrêt moyen = 18 / 2 = 9 pannes - MTFB = 860/9 = 95h |
| 1 | - Coût total de défaillance (doigts de préhension ) machine N°1 et pour 5 mois (de juin à octobre) Cout d’intervention : 9 * 437 = 3 933 € Coût d’indisponibilité : 9 000 €. TOTAL : Cout d’interv. + Coût d’indispo. = 3933 + 9000 = 12 933 € |