- Temps total TBF = 2442 - 1025 = 1417 h

- Nombre de réglages (toutes les 100h) = 14 Temps correspondant = 14 * 5 = 70 h

- Nombre d’arrêts programmés = 4 - Temps correspondant (travaux programmés) = 4 * 10 = 40 h

- Temps total d’arrêt pour pannes = 49 h

- Temps perdu en production pour : 250/10 000 = temps pour faire une pièce - 8 pièces perdues  8* (250/10 000) = 0,2 h 48 pièces rebutées  48* (250/10 000) = 1,2 h Total = 1,4 h

- Temps perdu pour réduction de cadence : - Le 16/1 : 3 * 0,2 = 0,6 h - Le 22/2 : 4 * 0,1 = 0,4 h - Le 7/3 : 7 * 0,3 = 2,1 h - Le 16/4 : 5 * 0,1 = 0,5 h, Total = 3,6 h

- Temps Requis = 1417+70+49+14 = 1550 h (réglages + pannes + défauts d’appro.)

- Temps Brut de fonctionnement = 1417 h

- Temps Net de fonctionnement = 1417 - 3,6 (cadence) = 1413.4 h

- Temps Utile = 1413,4 - 1,4 (rebuts) = 1412 h

- Taux brut de fonctionnement = T.brut / T.requis = 1417 / 1550 = 0,914

- Taux de performance = T.net / T.brut = 1413,4 / 1417 = 0,997

- Taux de qualité = T.utile / T.net = 1412 / 1413,4 = 0,999

- TRS = TauxB * Taux.Perf * Taux.Q.= 1412 / 1550 = 0,9109

- Disponibilité globale : TFB/TR+Arrêts PREV = 1417 / (1550 +40) = 0,891

- MTTR = 49 / 9 = 5,44 h

- Taux de défaillance moyen = 9 / 1417 = 0,0063 défaillance par heure

- Liste chronologique des TBFi (voir ci-dessous)

- MTBF = 1417/8 = 177,13 heures (8 intervalles de temps)