B ARBORESCENCE MACHINE

TRADUCTION SUR GMAO

| NON DEFINI ELEMENTS ALIM AIR FRL ARMOIRE DE SECURITE ENTRAINEMENT P1 ALIM. ELEC. ET SECU P1 PUPITRE ET AUTOMATE P1A ARRET PALETTE P1B ALIMENTATION RAIL P1C DOSAGE COMPRIMES P2 ALIM. ELEC. ET SECU P2 PUPITRE ET AUTOMATE P2A INDEXATION PALETTE P2B PRISE BOUCHON P2C DEPLACEMENT BOUCHON | MACHINE; TAp (h); TAm correctif (h). P1; 10; 80. P2; 20; 40. AX; 25; 60. |
| --- | --- |

Question C1 C2 DISPONIBILITES  320=2*8*5*4

|  | DMi | DM Chaine Complète |
| --- | --- | --- |
| Machine P1 | (320-80) /320=0.75 | 320 horaire commun aux 3 machines Arrêt de la chaîne sur la période (point de vue maintenance) = 80+40+60 = 180h Dm = (320-180)/320 = 0.44 trois machines liées donc chaque arrêt induit un arrêt de la machine suivante : pas de stock tampon, |
| Machine P2 | (320-40) / 320=0.875 |  |
| Machine AX | (320-60) / 320=0.81 |  |

Question D1 VOIR TABLEAU EXCEL

D2 ANALYSE DES SOLUTIONS POSSIBLES

| Déf. | TYPE ET CauseS de panne | Propositions | SOLUTION TECHNO. | Inconvénient | TYPE DE MAINT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d14 | Sole et rail décalés | Modifier le dispositif de fixation de la sole | Réaliser une modification sur l’arbre moteur (Rainure et circlips) | Coût étude et usinage. Installation avec arrêt de production assez long. | AMELIORATION |
| d23 | DETECTEUR 1S5 (inductif) ne réagit pas, absence de la plaque sous la palette | Modifier la palette | Coller la plaque sur la palette ou placer du frein filet sur la vis | Coût de mise en œuvre (toutes les palettes). Mais peut se faire sans arrêt de production. | AMELIORATION |
|  |  | Autre solution Installer un préventif | Vérifier régulièrement (1 mois) le serrage des plaques | Temps de préventif. Mais peut se faire sans arrêt de production | PREVENTIVE |
| d25 | DETECTEUR 1S7 pas fiable, cher et modèle ancien (optique) | Changer de type de détecteur | Détecteur optique sur réflecteur (plus récent et plus fiable). Doit voir le flacon plein et pas le verre. | Coût de la modification (installation + capteur) CELLULE PROX GRISE LED ROUGE SAP PNP M8 4P FT25RHPSM4 105 € HT | CORRECTIVE AMELIORATIVE |
| d26 | SUPPORT FLACON qui tourne si il n’est pas assez serré | Indexer le SUPPORT FLACONS | Percer et placer un obstacle devant le méplat ou fixer le support par 2 vis. | Coût de mise en œuvre (toutes les palettes). Mais peut se faire sans arrêt de production. | CORRECTIVE AMELIORATION |
| d27 | DETECTEUR 1S6 (languette métal qui se déforme, car elle est longue et exposée) | Changer de type de détecteur | Détecteur sans contact (optique : infra rouge ou laser) qui détecte le verre : sensibilité élevée. Doit voir le verre vide. | Coût de la modification (installation + capteur assez cher) DETECTEUR OPTIQUE BARRAGE SUR REFLECTEUR FR25RG0PSM4 606-11020 128 € HT | CORRECTIVE AMELIORATION |