| # PROCESSUS DE VISITE PREVENTIVE |  |  |  |  |  |  |  | NIV : 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériel : PALETTICC |  |  | Marque : BARRAS PROVENCE | Type : ........................... |  | Parc : |  |  |  |
| Objet : Contrôle de la position de la pince « 90°» |  |  |  |  | Fréquence : Mensuelle Durée : 0h15 |  |  |  |  |
| Pince |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° : | Opérations à effectuer |  |  |  |  |  | Outillages |  |  |
| 10 |  | Sélectionner XBT mode « Manu » |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Amener le chariot de transfert horizontal en position « dépose» |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Effectuer une rotation de la pince |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Ouvrir la porte du Paletticc |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Contrôler la position « rotation 90°» (l’axe de la pince doit être perpendiculaire par rapport à l’axe de translation horizontale) |  |  |  |  | Equerre |  |  |
| 60 |  | Ajuster en agissant sur le support du vérin de rotation (faire glisser) |  |  |  |  | CLE BTR |  |  |