Étude de déclassement des matériels

Certaines machines, en vieillissant, entraînent beaucoup de pannes provenant de l'usure générale ou de la limite de durée de vie des composants. Malgré les tentatives de fiabilisation, les arrêts pour entretien sont très fréquents. A partir de quand doit-on penser à renouveler ces équipements.

Le coût DU CYCLE DE VIE (ou LCC « Life cycle cost ») est un élément efficace d'aide à la décision en politique de maintenance.

Plus précisément, on décompose les dépenses pour l'exploitation et la maintenance à partir des éléments suivants :

| REPARTITION DES COUTS Partie visible : le coût d'investissement (y compris les charges financières en cas d'emprunt) Partie invisible : Le reste ! Toutes ces causes vont provoquer des dépenses lors de la possession d’un équipement de production. |  |
| --- | --- |

On peut essayer d’estimer les différents coûts et calculer les cumuls des dépenses et des recettes. On trace en fonction du temps de fonctionnement, les courbes représentant ces deux composantes.

| Le coût DU CYCLE DE VIE est la somme algébrique des dépenses et des recettes. - 0 date d’investissement - t0 date de mise en service - t1 date de premier retour positif - t2 date au-delà de laquelle l’exploitation devient déficitaire |  |
| --- | --- |

On sera amené à prendre en compte le TAUX D’ACTUALISATION des coûts.

Pour 100€ dépensés ou investis, cette valeur va évoluer les années suivantes suivant le modèle :

K = (1+i)^n, avec n= nombre d’années et i =Taux d’actualisation.

Le choix du taux d'actualisation est une variable clé de la valorisation par actualisation et peut changer fortement le résultat. Le taux généralement choisi reflète le coût du capital, il prendra donc le taux d'intérêt du marché pour une durée comparable…..

Application :

Un industriel achète une machine, pour l’emballage automatique de certains de ses produits, qu’il paie 80 000 € au comptant (on négligera donc les frais dus aux emprunts).

Cette machine doit rapporter :	Recettes : 100 000 €/an

| Les frais d’exploitation sont constants et sont estimés à 10 000€/an. Les coûts de maintenance cumulés sur plusieurs années seront estimés en utilisant la formule (b et p coefficients théoriques, n : nombre d’années) | coûts de maintenance M = b*n^p avec b = 12 000€ , p = 2 |
| --- | --- |

On vous demande :  	Travailler en k€ : 10 000 € = 10 k€

Analysez le tableau suivant. Ouvrir le tableau vide RENTABILITE VIDE.xls et le sauver sous « RENTABILITE_votre_nom.xls » dans votre répertoire personnel.

- Créez ce tableau avec les valeurs numériques ci-dessous. Vous avez le résultat ci-dessous, vous devez retrouver les mêmes résultats, cet exercice d’auto-correction vous permet de mettre en place les formules.

- Essayez aussi de créer le Graphique ci-dessous.

Attention : pour actualiser les coûts vous devrez faire attention à ne pas cumuler les actualisations.

soient t les repères temps : t1 = environ 1 an, t2 = 6 ans

Dans un second temps vous devez modifier les données et rentrer les valeurs suivantes :

Vous devez appeler le correcteur pour valider vos calculs, estimer t1 et t2.